题目分析

测试步骤

仿真整体框图

上电启动

首先闭合RESET按键以及STOP键，此时由两块74LS75D组成的触发器电路会存储输入的密码TTL信息，电路进入存储密码模式。当断开RESET键后，密码完成存储，电路进入密码锁工作模式，STOP键需保持闭合以提供晶闸管开通所需的偏置电压。

密码错误输入

此时4585BD_5V比较器检测出输入密码和触发器存储的密码不同，根据具体的比较大小情况在OAGTB/OALTB中输出高电平，将这两个输出信号后接一个或门，或门输出作为开关三极管Q2的触发信号。三极管导通后使74LS192N计数器和1Hz方波脉冲源组成的5秒倒计时电路开始工作，并在输出端接一个HEX解码数码管用于实时显示计时结果。74LS192N工作与向下计数模式，从输入0101减至0000后重新计数。同时74LS192的四位二进制输出又作为又一个比较器芯片的输入，当其输出为0000是比较器OAEQB输出高电平，触发晶闸管导通。

报警及其复位

晶闸管导通后会点亮串接的红色LED，并让三极管导通使蜂鸣器发声。此时需要关闭警报需断开STOP按键强制晶闸管关断

密码正确输入

COMPARE1的OAEQB输出高电平，点亮绿色LED。

密码修改

闭合RESET就能重置触发器组存储值为当前电路，此时蓝色LED亮起。不过注意蜂鸣器及红LED被STOP断开而强制关断后需要复位才能继续使用报警功能。

仿真现象截图

初始化设置密码

正确输入

错误输入 倒计时启动

报警启动

关闭报警

密码重置

设定新密码后电路复位

一些补充

TTL控制电路的选择

最初由高电平维持电路导通的设计是使用的NMOS开关电路，但由于Ugs极间导通电压的配置选择比较繁琐且频繁出现仿真错误，为求简略故选择NPN三极管作为开关元件。

一些简化处理

此处的脉冲源可为Multisim自动生成的555定时器脉冲电路，但因为仿真工程较大运行卡顿做了简化。数码管的显示也是同理。

工程链接

软件版本：Multisim 14.3